MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	2

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC	3

1.1.	Chọn động cơ	3

1.1.1.	Công suất làm việc	3

1.1.2.	Hiệu suất hệ dẫn động	3

1.1.3.	Công suất cần thiết trên trục động cơ	3

1.1.4.	Số vòng quay trên trục công tác	3

1.1.5.	Xác định sơ bộ số vòng quay của động cơ	3

1.1.6.	Chọn động cơ	4

1.2.	Phân phối tỷ số truyền	4

1.3.	Tính toán thông số các trục	4

1.3.1.	Công suất trên các trục	4

1.3.2.	Số vòng quay trên các trục	5

1.3.3.	Momen xoắn trên các trục	5

1.3.4.	Bảng thông số động học	6

CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH	7

2.1. Chọn loại xích	7

2.2. Chọn số răng đĩa xích	7

2.3. Xác định bước xích	7

2.4. Xác định khoảng cách trục và số mắt xích.	8

2.5. Kiểm nghiệm xích về độ bền.	9

2.6. Xác định các thông số của đĩa xích.	11

2.7. Xác định lực tác dụng lên trục.	12

2.8. Thông số bộ truyền xích.	12

# LỜI NÓI ĐẦU

Đồ án thiết kế máy là một đồ án quan trọng của sinh viên ngành kỹ thuật ô tô. Đồ án thể hiện những kiến thức cơ bản của sinh viên về vẽ kỹ thuật, dung sai lắp ghép và cơ sở thiết kế máy, giúp sinh viên làm quen với cách thực hiện một đồ án môn học và tạo cơ sở cho các đồ án tiếp theo.

Hộp giảm tốc là cơ cấu được dùng phổ biến trong cơ khí nói riêng và trong ngành công nghiệp nói chung. Trong ngành công nghiệp hiện đại ngày nay, việc thiết kế được một hộp giảm tốc tiết kiệm nhất, nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu về an toàn là hết sức cần thiết.

Được sự phân công hướng dẫn của thầy Trần Trọng Đạt, em được phân công thiết kế hệ dẫn động xích tải để ôn lại và tổng hợp lại kiến thức đã học, áp dụng vào một hệ thống cụ thể. Tuy nhiên, do khả năng, hiểu biết cũng như kinh nghiệm bản thân còn nhiều hạn chế, nên đồ án không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được sự góp ý, chia sẻ chân thành từ quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin cảm ơn thầy và các thầy trong nhóm chuyên môn đã đồng hành và giúp đỡ em để em hoàn thành được môn học này.

# CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

## Chọn động cơ

### Công suất làm việc

Công suất làm việc của hệ theo tính toán

Plv=F. v 1000=3200.1,21000=3,84 kW

Trong đó: Plv - công suất trên trục đĩa xích; F – lực kéo sức tải; v – vận tốc xích tải.

### Hiệu suất hệ dẫn động

η = η1. η2.η3…

với η1, η2,η3 là hiệu suất của các bộ truyền và của các cặp ổ trong hệ thống dẫn động.

Theo bảng 2.3[1] trang 19, ta có:

- Hiệu suất bố truyền bánh răng trụ: ηbr= 0,97

- Hiệu suất bộ truyền xích để hở: ηx= 0,93

- Hiệu suất 1 cặp ổ lăn được che kín: ηol=0,99

- πHiệu suất của cả hệ dẫn động xích tải:

η = ηbr.ηol3. ηx.ηkn= 0,97 . 0,93 . 0,993. 0,99 =  0,87

### Công suất cần thiết trên trục động cơ

Công suất cần thiết trên trục động cơ được xác định bởi công thức:

Pcth=Plvη=3,840,87=4,41 kW

với Pcth - công suất cần thiết trên trục động cơ ; Plv - công suất trên trục đĩa xích;

η - hiệu suất của cả hệ dẫn động xích tải.

### Số vòng quay trên trục công tác

Số vòng quay trên trục công tác làm việc với bộ truyền xích:

nlv=60000.vπ.D=60000.1,2π.285=80,46vòngphút

với v - vận tốc xích tải (m/s), D – Đường kính tang quay (mm)

### Xác định sơ bộ số vòng quay của động cơ

Tỷ số truyền toàn bộ ut của hệ thống dẫn động được tính theo công thức:

ut=uh.ux

Trong đó: uh - Tỷ số truyền của truyền động bánh răng trụ (hộp giảm tốc 1 cấp)

ux – Tỷ số truyền của truyền động xích

Theo bảng 2.4[1] trang 21 có: uh3÷5; ux2÷5   ut6÷25

Số vòng quay sơ bộ của động cơ:

nsb=nlv. ut=80,46. 6÷25=482,76÷2011,5

### Chọn động cơ

Động cơ được chọn phải đảm bảo điều kiện:

Pđc ≥ Pctnđb ≈ nsb

Tra bảng từ tài liệu [1], trang 238-243 ta chọn được động cơ phù hợp với điều kiện trên

Thông số động cơ được chọn như sau:

Bảng 1.1: Thông số động cơ điện

| Kiểu động cơ | Công suất | Tốc độ quay | Khối lượng | Kích thước |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K132M4 | 5,5 kW | 1445vòngphút | 72,0 kg | 132x216x140 |

## Phân phối tỷ số truyền

Tỷ số truyền chung của hệ thống:

ut=nđcnlv=144580,46≈17, 96

Chọn tỷ số truyền của bộ truyền động xích: ux=3,2

Tỷ số truyền của hộp giảm tốc:

uh=utux=17,963,2=5,61

## Tính toán thông số các trục

### Công suất trên các trục

Công suất trên trục công tác:

Pct=Plv=3,84 kW

Công suất trên trục thứ cấp (II) của hộp giảm tốc:

PII=Pctηol.ηx=3,840,99.0,93=4,17 kW

Công suất trên trục sơ cấp (I) của hộp giảm tốc:

PI=PIIηbr.ηol=4,170,97.0,99=4,34 kW

Công suất thực tế trên trục của động cơ:

Pđc=PIηol.ηkn=4,340,99.0,99=4,43 kW

### Số vòng quay trên các trục

Số vòng quay trên trục động cơ: nđc=1445vòngphút

Số vòng quay trên trục sơ cấp của hộp giảm tốc:

nI=nđc=1445vòngphút

Số vòng quay trên trục thứ cấp của hộp giảm tốc:

nII=nIuh=14455,61=257,58vòngphút

Số vòng quay trên trục công tác:

nct=nIIux=257,583,2=80,49vòngphút

### Momen xoắn trên các trục

Momen xoắn trên trục được tính theo công thức:

Ti=9,55.106.Pini

Trong đó: Pi - công suất trên trục; ni - số vòng quay trên trục

Momen xoắn trên trục động cơ:

Tđc=9,55.106.Pđcnđc=9,55.106.3,841445=29277,85 Nmm

Momen xoắn trên trục sơ cấp của hộp giảm tốc:

TI=9,55.106.PInI=9,55.106.4,341445=28683,04 Nmm

Momen xoắn trên trục thứ cấp của hộp giảm tốc:

TII=9,55.106.PIInII=9,55.106.4,17257,58=154606,34 Nmm

Momen xoắn trên trục công tác:

Tct=9,55.106.Pctnct=9,55.106.4,4380,49=455609,39 Nmm

### Bảng thông số động học

Bảng 1.2: Bảng thông số động học

|  | Động cơ | Trục sơ cấp |  | Trục thứ cấp |  | Trục công tác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tỷ số truyền u | 1 |  | 5,61 |  | 3,2 |  |
| Công suất P (kW) | 3,84 | 4,34 |  | 4,17 |  | 4,43 |
| Số vòng quay n (vòngphút) | 1445 | 1445 |  | 257,58 |  | 80,49 |
| Momen xoắn T (Nmm) | 29277,85 | 28683,04 |  | 154606,34 |  | 455609,39 |

# CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH

## 2.1. Chọn loại xích

Do bộ truyền tải không lớn, vận tốc không cao nên ta chọn xích con lăn. Loại xích này chế tạo không phức tạp, giá thành rẻ và độ bền cao

## 2.2. Chọn số răng đĩa xích

Z1=29-2ux=29-2.3,2=22,6  Chọn Z1=23

Z2=Z1. ux=23.3,2=73,6 Chọn Z2=73

Trong đó: Z1- số răng đĩa xích nhỏ; Z2- số răng đĩa xích lớn.

Tỷ số truyền thực tế:

uxt=Z2Z1=7323=3,17

Sai lệch tỷ số truyền (∆u):

∆u=uxt-uxux=3,17-3,23,2=0,9375%  thỏa mãn

## 2.3. Xác định bước xích

Để đảm bảo chỉ tiêu về độ bền mòn của bộ truyền xích, ta có:

Pt=P.k.kz.kn≤P

trong đó:

Pt, P, P lần lượt là công suất tính toán, công suất cần truyền, công suất cho phép, kW;

Chọn bộ truyền xích tiêu chuẩn với số răng đĩa nhỏ Z01=25 và số vòng quay đĩa nhỏ n01=200.

kz=Z01Z1=2523=1,09-hệ số số răng;

kn=n01n1=200257,58=0,78-hệ số số vòng quay;

k= k0 .ka .kđc .kbt .kđ .kc

Tra bảng 5.6[1]_trang 82 ta có:

- Hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền  k0=1,25 (đường nối hai tâm đĩa xích so với đường nằm ngang @=60°)

- Hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích ka=1,0

(với khoảng cách trục a=30~50.p)

- Hệ số kể đến ảnh hưởng của việc điều chỉnh lực căng xích kđc=1,25 (vị trí trục được điều chỉnh bằng một trong các đĩa xích )

- Hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn kbt=1,3 (môi trường làm việc có bụi và bôi trơn đạt yêu cầu)

- Hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng kđ=1,3 (va đập vừa).

- Hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền kc=1,0 (số ca làm việc: 1 (ca))

Từ đó ta xác định hệ số k:

k= k0 .ka .kđc .kbt .kđ .kc=1,25.1,0.1,25.1,3.1,3.1,0=2,64

Ta có: Pt=P.k.kz.kn=4,17.2,64.1,09.0,78=9,36 (kW)

Tra bảng 5.5_[1]_ trang 81 với Pt≤P và n01=200 xác định được:

| Bước xích p, mm | Đường kính chốt dc, mm | Chiều dài ống B, mm | Công suất cho phép P, Mpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 25,4 | 7,95 | 22,61 | 11,0 |

## 2.4. Xác định khoảng cách trục và số mắt xích.

Khi thiết kế thường sơ bộ chọn: a=30…50.p

nên ta chọn: a=40.p=40.25,4=1016 (mm)

Xác định số mắt xích x:

x=2ap+Z1+Z22+(Z2-Z1)2.p4π2a=2.101625,4+23+732+(73-23)2.25,44π2.1016

=129,58

Chọn số mắt xích chẵn xc=130

Chiều dài xích: L=xc.p=130.25,4=3302 (mm)

Tính lại khoảng cách trục:

a*=0,25.pxc-0,5Z2+Z1+xc-0,5Z2+Z12-2Z2-Z1π2

=0,25.25,4130-0,573+23+130-0,573+232-273-23π2

=1021,38 (mm)

Để xích không chịu lực căng quá lớn, khoảng cách trục a  tính được cần giảm bớt một lượng:

∆a=0,002…0,004.a*=0,002…0,004. 1021,38=(2,04276…4,08552)

Chọn ∆a=2,38

Do đó khoảng cách trục a=a*-∆a=1021,38-2,38=1019 mm

Khoảng cách trục chính xác: a=1019 mm

Số lần va đập i của bản lề xích:

i=Z1n115x=23.257,5815.130=3,04

Tra bảng 5.9[1]_trang 85 với loại xích con lăn và bước xích p=25,4 mm ta có số lần va đập cho phép [i]=30

Do vậy ta có: i=3.04<[i]=30 (thỏa mãn).

## 2.5. Kiểm nghiệm xích về độ bền.

Chọn số dãy xích: 1 dãy

Kiểm nghiệm về quá tải theo hệ số an toàn:

s=QkđFt+F0+Fv≥[s]

trong đó:

Q- tải trọng phá hỏng, N;

kđ - hệ số tải trọng động;

Ft - lực vòng, N;

Fv - lực căng do lực li tâm sinh ra, N;

F0 - lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra, N;

s - hệ số an toàn cho phép.

- Tra bảng 5.2[1]_trang 78 với xích con lăn 1 dãy có bước xích p=25,4 mm thì tải trọng phá hủy Q=56,7 kN và khối lượng 1 mét xích q=2,6 kg

- Hệ số tải trọng động: kđ=1,2 ứng với chế độ làm việc trung bình, và tải trọng mở máy bằng 150% so với tải trọng danh nghĩa

- Vận tốc của trục thứ cấp:

v=Z1.p.nII60000=21.25,4.257,5860000=2,51 (m/s)

- Lực vòng:

Ft=1000Pv=1000.4,172,51=1661,35 N

- Lực căng do lực li tâm sinh ra:

Fv=q.v2=2,6.2,512=16,38 N

- Lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra:

F0=9,81.kf.q.a=9,81.2.2,6.1,019=51,98 N

với a - khoảng cách trục (m); kf - hệ số phụ thuộc độ võng f của xích và vị trí bộ truyền, kf=2 (@=60°>40°)

Ta có:

s=QkđFt+F0+Fv=56,7.1031,2.1661,35+16,38+51,98=27,5

Tra bảng 5.10[1]_trang 86 với bước xích p=25,4 mm và số vòng quay n1=200 có s=8,2

s>s (27,5>8,2)

## 2.6. Xác định các thông số của đĩa xích.

Đường kính vòng chia của đĩa xích:

d1=psinπZ1=25,4sinπ23=186,63 (mm)d2=psinπZ2=25,4sinπ73=590,69 (mm)

Đường kính vòng đỉnh răng:

da1=p0,5+cotgπZ1=25,40,5+cotgπ23=197,59 (mm)da2=p0,5+cotgπZ2=25,40,5+cotgπ73=602,85 (mm)

Bán kính đáy: r=0,5025.dl+0,05=0,5025.15,88+0,05=8,03 (mm)

trong đó dl=15,88 (mm) tra bảng 5.2[1]_trang 78 với bước xích p=25,4 (mm) và 1 dãy xích.

Đường kính chân răng:

df1=d1-2r=186,63-2.8,03=170,57(mm)df2=d2-2r=590,69 -2.8,03=574,63 (mm)

Ứng suất tiếp xúc σH trên mặt răng đĩa xích phải nghiệm điều kiện:

σH=0,47krFtKđ+FvđEAkđ≤σH

trong đó:

σH - ứng suất tiếp xúc cho phép, MPa ;

Ft - lực vòng, N ;

Fvđ - lực va đập trên m dãy xích, N ; tính theo công thức:

Fvđ=13.10-7n1p3m=13.10-7.257,58.25,43.1=5,49 N

kđ - hệ số phân bố không đều tải trọng cho các dãy;

Kđ - hệ số tải trọng động; ( Kđ=1 tra bảng 5.6[1]_trang 82)

kr - hệ số kể đến ảnh hưởng của số răng đĩa xích;

(kr=0,48 tra bảng tại [1]_trang 87 với số răng Z1=23)

E=2E1E2/(E1+E2)=2,1.105 MPa - môđun đàn hồi, MPa ;

A - diện tích chiếu của bản lề, mm2 ;

(A=180 (mm2) tra bảng 5.12[1]_ trang 87)

Do đó:

σH=0,47krFtKđ+FvđEAkđ

=0,470,48.1661,35.1+5,492,1.105180.1

=454,09 (MPa)

Tra bảng 5.11[1]_trang 86 ta chọn vật liệu đĩa xích:

Bảng 2.1: Vật liệu chế tạo

| Vật liệu | Nhiệt luyện | Độ rắn bề mặt | Ứng suất tiếp xúc cho phép σH, MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| Thép 45 | Tôi cải thiện | HB170…210 | 500…600 |

## 2.7. Xác định lực tác dụng lên trục.

Lực tác dụng lên trục được tính theo công thức:

Fr=kxFt=1,05.1661,35=1744,42 N

trong đó kx - hệ số kể đến trọng lượng xích;

kx=1,05 khi bộ truyền nghiêng một góc @=60°≥40° so với phương nằm ngang.

## 2.8. Thông số bộ truyền xích.

Bảng 2.2: Thông số bộ truyền xích

| Thông số | Ký hiệu (đơn vị) | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Loại xích |  | Xích con lăn |
| Số dãy xích |  | 1 |
| Bước xích | p (mm) | 25,4 |
| Số mắt xích | x | 130 |
| Chiều dài xích | L (mm) | 3302 |
| Khoảng cách trục | a (mm) | 1019 |
| Số răng đĩa xích nhỏ | Z1 | 23 |
| Số răng đĩa xích lớn | Z2 | 73 |
| Đường kính vòng chia của đĩa xích nhỏ | d1(mm) | 186,63 |
| Đường kính vòng chia của đĩa xích lớn | d2(mm) | 590,69 |
| Đường kính vòng đỉnh răng đĩa xích nhỏ | da1(mm) | 197,59 |
| Đường kính vòng đỉnh răng đĩa xích lớn | da2 (mm) | 602,85 |
| Bán kính đáy | r (mm) | 8,03 |
| Đường kính chân răng đĩa xích nhỏ | df1(mm) | 170,57 |
| Đường kính chân răng đĩa xích lớn | df2(mm) | 574,63 |
| Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng đĩa xích | σH (MPa) | 454,09 |
| Vật liệu chế tạo xích | C45 | Thép 45 |
| Tỷ số truyền thực tế | uxt | 3,17 |
| Góc nghiêng đường nối tâm hai đĩa xích | @ | 60° |
| Lực tác dụng lên trục | Fr (N) | 1744,42 |